1.发现lab2实际上已经做完了，核心做的就是修改函数参数+移动机械臂得到末端运动曲线。

2.Lab3核心在做的就是learn+follow还是用lab2的函数。

3.lab4 Teach Pendant实际上就是用inverse kinematics（反向运动学）指导机械臂运动。关于Teach Pendant到底是个什么东西，看gemini给我的回答（想必大家都可以挂外网），https://gemini.google.com/share/a21d085ae69c点这个链接。

反向运动学的本质就是给机械臂几个点（末端位置，也就是我们机械臂手腕位置，如果把手腕抽象成一个点，具体是哪个点不重要），然后机械臂可以根据算法让末端完美的经过这些点，主要可以应用在流水线上进行生产。

实现经过所有点的核心首先需要知道不同的末端位置（一组x,y,z坐标）对应的机械臂各个关节参数（也就是theta1,2,3,4，这也是我们机械臂唯一可变的参数）的值，也就是concept review里面的theta，p转换。

大家可以看我批注之后的concept review，对公式推导不感兴趣就根据我的提示快速过，其中根据我自己读的情况在大家可能会产生疑问的地方设置了三个问题。Q1解答已经写在文档里了，下面是Q2和Q3我的理解。

A2：atan2之所以会出现这个函数就是为了保留计算tan的初始y、x信息，现在越分了就相当于你又把这层信息给抹掉了，atan2也就失去了判断象限的功能。（注：在这里只是粗略的解释，因为细想一下之后会发现这里面的公式tan完全是代数计算出来的，不是在坐标系里看出来的，和坐标系的图形信息似乎没有办法结合。这一点可能就需要结合整个公式的推导了，我目前还没有推。另外基于目前的情况我的理解是theta1是通过sin/cos求出来的，也就是说我带入atan2的初始信息是theta1的cos和sin，这显然是直接和theta1的具体角度值相关的，因为0到2pi内sin和cos就可以唯一确定一个角。）

A3:6个自由度在这里最好的解释是基于一个完全可自由移动的机械抓手有六个自由度，包括它在空间的三维坐标x，y，z以及自身可以任意旋转的三个转动自由度（绕x,y,z轴旋转），而我们的硬件手腕（末端位置也就是英文里面常出现的end effector）只有一个转动自由度（具体是绕手腕坐标系的哪个轴的可以参考concept review一堆柱子那个图对手腕坐标系的定义），另外两个被阉割掉了。并且重新回到逆向运动学的目的——让末端完美的经过预设点，实际上经过这些点不需要考虑末端的手腕到底是什么样的角度，所以在这个实验里我们核心需要实现的就是让手腕经过这些点，所以实际上知道xyz就够了，因此theta4相当于是随便设了一个值叫gamma。至于逆向运动学在工程应用中的意义——在流水线上抓取物体，这一部分肯定是需要用到手腕的，而在这类工程实践中theta4完全是一个可以人为根据经验设置好的参数，或者基于测试设置好的参数。

三个问题更进一步解答都可以参考https://gemini.google.com/share/6e866f34dc33我和gemini聊天的链接。

今天成果：完成lab3

Tips:

1.！！！用simulink不要给文件夹命名带中文or空格，以及所有的路径（包括文件夹和文件本身）都不能有中文，不然就会出bug跑不通

2.在我今天和matlab的缠斗中发现，大家注意一下就会发现打开一个.slx文件最开始有一个窗口，可能有一些代码之类的，之后又会弹出一个以控制模块图形为主的界面，实际上你打开的文件就是后面弹出来的那个文件，最开始的界面可以理解为是matlab的“主页面”，并不是一个文件，里面有命令行可以输入指令同时也有文件目录，可以打开当前路径（当然这个路径是可以改的）下的其他.slx文件。