模块一参考手册

开源项目分析 & QArm 复刻指南

感知与视觉信息处理模块  |  V1.0  |  2026-06

一、项目一：xArm-6DoF-Teleoperation

GitHub 链接：https://github.com/pavlyhalim/xArm-6DoF-Teleoperation

1.1 项目内容

这是一个基于 Python 的实时手臂跟踪与机械臂控制系统，使用 Intel RealSense RGB-D 深度摄像头 + MediaPipe 捕获人体手臂的三维关节坐标，通过逆运动学求解目标关节角，最终控制 xArm 6 轴机械臂实时跟随人手臂运动。

技术栈

- MediaPipe Pose — 在彩色图上识别肩、肘、腕三个关键点的像素坐标 (x, y)

- Intel RealSense — 深度摄像头，查询像素对应的深度值 z，合成三维坐标 (x, y, z)

- 扩展卡尔曼滤波（EKF）— 对每帧坐标去噪，过滤异常跳变

- 低通滤波（LPF）— 平滑连续帧之间的细微抖动

- 逆运动学（IK）— 由末端三维坐标反推各关节角

- Cython — 将核心模块编译为 C，提升实时处理帧率

- xArm Python SDK — 将关节角指令通过网络发送给机械臂

核心文件

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| arm_tracker_cy.pyx | 关节点捕获 + 三维坐标提取 + 双重滤波（模块一核心） |
| xarm_kinematics.pyx | 逆运动学求解，输出关节角（模块二） |
| filters.pyx | 卡尔曼滤波器 + 低通滤波器实现 |
| main.py | 主循环，串联摄像头 → 跟踪 → IK → 控制 |

1.2 与 QArm 项目的异同

| 维度 | xArm 项目 | QArm 项目 |
| --- | --- | --- |
| 目标机械臂 | xArm（越疆，6轴） | QArm（Quanser，4轴） |
| 控制接口 | xArm Python SDK（网络） | QArm Python API（需了解） |
| 深度摄像头 | Intel RealSense | 待定（同类 RGB-D 均可） |
| 关节点识别 | MediaPipe Pose ✅ | MediaPipe Pose ✅（相同） |
| 3D坐标获取 | RealSense get_distance() ✅ | 同方法（相同） |
| 手势识别 | 无（不支持夹爪） | 需额外加 MediaPipe Hands |
| 滤波平滑 | EKF + 低通滤波 ✅ | 可直接复用 |
| 逆运动学 | 内置 IK 求解器 | 需适配 QArm 的 DH 参数 |
| 性能优化 | Cython 编译加速 | 初期纯 Python 即可 |

1.3 复刻操作手册

环境配置

- 安装 Python 3.8+

- 安装依赖库：

pip install mediapipe opencv-python numpy pyrealsense2

- 安装 QArm Python API（从 Quanser 官方获取）

- 连接 RealSense 摄像头，确认系统能识别设备

复刻步骤

- 直接复用 arm_tracker_cy.pyx 的逻辑，用纯 Python 重写（去掉 Cython）

核心就是：MediaPipe 找 (x,y) → RealSense get_distance() 得 z → 拼成三维坐标

- 在关节坐标输出后，额外加 MediaPipe Hands 做手势识别：

pip install mediapipe  # Hands 和 Pose 在同一个包里

用拇指指尖和食指指尖之间的距离判断张手/握拳，距离大于阈值 = 张手，小于阈值 = 握拳

- 复用 filters.pyx 的滤波逻辑（用纯 Python 重写）：EKF 去噪 + 低通平滑

- 坐标系转换：手臂坐标系 → QArm 机械臂工作坐标系（需标定齐次变换矩阵）

这一步是模块一最难的地方，需要实验标定，参考说明书第 3.1 节注意事项

- 将输出接口定义为 dict：{end_pos, joint_angles, gesture}，对接模块二

可以直接借用的代码

- arm_tracker_cy.pyx 中的 track_arm() 函数（关节点捕获 + 深度查询 + 滤波）

- filters.pyx 中的 LowPassFilter 和 ExtendedKalmanFilter 类

- visualize_tracking() 函数（骨架可视化，调试用）

需要自己重写的部分

- xarm_kinematics.pyx → 替换为 QArm 的运动学（或对接模块二）

- main.py 中 XArmAPI 调用 → 替换为 QArm Python API

- 新增手势识别模块（MediaPipe Hands）

- 新增坐标系变换矩阵

二、项目三：Vision-Robotic-Arm-Gesture-Recognition

GitHub 链接：https://github.com/e-candeloro/Vision-Robotic-Arm-Gesture-Recognition

2.1 项目内容

这是一个意大利大学的课程项目（概念验证级别），使用普通 USB 摄像头 + MediaPipe，在 ROS + Gazebo 仿真环境中控制 Panda 机械臂（7轴）或 RRbot（2轴）。没有深度摄像头，所有计算在二维平面内完成。

技术栈

- MediaPipe Pose — 识别人体骨架关键点（2D 像素坐标）

- MediaPipe Hands — 识别手掌张合程度（用于控制夹爪/关节）

- 向量点积公式 — 由三个关键点计算关节角（纯 2D）

- ROS + Gazebo — 机器人操作系统 + 仿真环境，不涉及真实机械臂

- Pub/Sub 机制 — 视觉节点发布关节角，机器人节点订阅执行

关节映射方式（最有参考价值的部分）

项目明确定义了人体关节 → 机械臂关节的映射关系：

- 左肩角 → 机械臂关节 1

- 左肘角 → 机械臂关节 2

- 右肘角 → 机械臂关节 4

- 单手张合程度 → 机械臂关节 6（夹爪）

对你们的启发：QArm 是 4 轴，同样需要定义这套映射关系，这个项目的映射思路可以直接参考

手张合（Hand Aperture）计算方式

- 定位四根手指（拇指除外）的指尖位置

- 计算指尖的中心点坐标

- 计算手掌根部到指尖中心的 L2 距离

- 用手掌尺寸归一化，映射到 0～100 的数值

这比「拇指-食指距离」更鲁棒，可以考虑用在 QArm 的夹爪控制上

2.2 与 QArm 项目的异同

| 维度 | e-candeloro 项目 | QArm 项目 |
| --- | --- | --- |
| 目标机械臂 | Panda（仿真，7轴） | QArm（真实，4轴） |
| 摄像头类型 | 普通 USB 摄像头（无深度） | RGB-D 深度摄像头 |
| 坐标维度 | 纯 2D（无 z 轴） | 3D（有深度） |
| 关节点识别 | MediaPipe Pose ✅ | MediaPipe Pose ✅（相同） |
| 手势识别 | MediaPipe Hands ✅（有张合度） | 可直接参考此方案 |
| 角度计算 | 向量点积公式 ✅ | 完全相同，可直接用 |
| 关节映射 | 明确定义人体→机器人 ✅ | 需参考此思路自定义 |
| 运行环境 | ROS + Gazebo（仿真） | Python 直连 QArm API |
| 滤波 | 无（这是缺点） | 需自己加（参考项目一） |

2.3 复刻操作手册

环境配置

- 安装 Python 3.8+

- 安装依赖库：

pip install mediapipe opencv-python numpy

- 无需 ROS，不需要仿真环境，直接用 Python 脚本即可

注意：这个项目用了 ROS，但你们不需要复刻 ROS 部分，只需要参考视觉识别部分的代码（Demo_2_Panda_Control 里的视觉脚本）

复刻步骤

- 参考 PoseDetector 类，实现关节角计算函数：

θ = arccos( dot(A, B) / (|A| × |B|) )  # A、B 是以肘为原点的两段骨骼向量

- 参考 HandDetector 类，实现手掌张合度计算（替代简单的拇指-食指距离）

- 参考项目的关节映射表，定义人体关节 → QArm 关节的对应关系（QArm 4 轴需自己适配）

- 在此基础上叠加深度信息（RealSense），将 2D 升级为 3D，提升精度

可以直接借用的代码

- PoseDetector 中的向量点积角度计算函数（2D/3D 通用）

- HandDetector 中的手掌张合度计算逻辑

- 关节映射的设计思路（人体关节 → 机械臂关节编号）

需要自己补充的部分

- 深度信息获取（这个项目没有，需要加 RealSense）

- 滤波模块（这个项目没有，建议从项目一借用）

- 坐标系变换（2D → 3D 后必须做）

- QArm API 对接（替换 ROS Pub/Sub）

三、综合建议：如何组合两个项目

两个项目各有优势，建议组合使用，取长补短：

| 功能 | 参考来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 关节点 3D 坐标提取 | 项目一（xArm） | MediaPipe + RealSense 深度查询 |
| 滤波平滑 | 项目一（xArm） | EKF + 低通滤波，直接复用 |
| 关节角计算公式 | 项目三（e-candeloro） | 向量点积，简洁通用 |
| 手势识别（夹爪） | 项目三（e-candeloro） | HandDetector 张合度方案 |
| 关节映射设计 | 项目三（e-candeloro） | 人体关节 → QArm 关节对应表 |
| 坐标系变换 | 自行实现 | 需标定，两个项目均未完整提供 |
| QArm API 对接 | 自行实现 | 替换两个项目的机械臂控制部分 |

推荐实施顺序

- 先用普通摄像头 + 项目三的代码跑通 2D 版本，验证角度计算和手势识别逻辑

- 接入 RealSense，参考项目一加上深度查询，升级为 3D 坐标

- 加入双重滤波（项目一的 filters.py）

- 做坐标系标定，确认手臂坐标系到 QArm 工作坐标系的变换矩阵

- 封装输出接口（dict），对接模块二

最终目标：模块一输出稳定的 {end_pos [x,y,z], joint_angles [6], gesture [open/close]}，以约 30Hz 频率传给模块二